«КОЖАН 4.0»

ДЕТЕКТОР FPV ДРОНІВ

НАСТАНОВА З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Київ-2026

ЗМІСТ

| Вступ | 3 |
| --- | --- |
| Призначення та принцип роботи | 3 |
| Технічні характеристики | 4 |
| Зовнішній вигляд | 5 |
| Комплект поставки | 6 |
| Початок роботи | 6 |
| Органи керування та індикація | 7 |
| Режими роботи | 11 |
| Меню налаштувань | 12 |
| Журнал детекцій | 15 |
| Білий список частот | 16 |
| Оновлення прошивки | 17 |
| Про пристрій | 18 |
| Веб-інтерфейс | 19 |
| Мова інтерфейсу | 20 |
| Інтеграція з РЕБ-системами (MT-30) | 20 |
| Відеовихід AV | 21 |
| Батарея та живлення | 21 |
| Зверніть увагу | 21 |
| ВАЖЛИВО | 21 |
| Обслуговування та ремонт | 22 |
| Можливі несправності та підказки | 22 |
| Гарантійний талон | 23 |
| Зв'язок та підтримка | 24 |

1. ВСТУП

Детектор FPV-дронів «КОЖАН 4.0» — компактний багатодіапазонний приймальний комплекс, розроблений компанією УРС «Авангард» для оперативного виявлення безпілотних літальних апаратів за аналоговими відеосигналами.

Після ввімкнення прилад одразу переходить у режим сканування, аналізує ефір у чотирьох робочих діапазонах і при виявленні характерної активності FPV-дронів подає сигнал тривоги. Це дозволяє використовувати прилад як у мобільних умовах, так і на стаціонарних пунктах спостереження.

Прилад відрізняється простотою використання, високою стабільністю роботи, захищеним корпусом та автономністю, що робить його ефективним засобом раннього попередження про загрозу з повітря.

2. ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ПРИНЦИП РОБОТИ

Прилад призначений для автоматичного виявлення присутності аналогових FPV-відеопередавачів дронів. На відміну від приладів, що реагують лише на рівень радіосигналу, «КОЖАН 4.0» аналізує структуру демодульованого відеосигналу (CVBS) — рядкові синхроімпульси стандартів PAL/NTSC. Саме наявність цієї структури надійно відрізняє реальне відео дрона від випадкових радіозавад.

Як працює:

- Прилад по черзі сканує чотири діапазони.

- У кожному діапазоні аналізується наявність синхроструктури відео.

- При виявленні сигнал проходить кілька рівнів перевірки (впевненість, період та частота рядків), і лише при одночасному їх проходженні детекція вважається достовірною.

- Суміжні канали, засвічені одним передавачем, групуються у вікно сигналу (діапазон «від–до» МГц), а не в одну точну частоту.

Що прилад робить при виявленні:

- подає звуковий сигнал тривоги;

- вмикає світлову індикацію та показує інформацію на екрані;

- зупиняється на знайденому каналі та показує відео і параметри сигналу;

- заносить подію в журнал детекцій;

- за потреби може автоматично подати команду на підключену РЕБ-систему (див. розділ 17).

Чого прилад НЕ робить:

- не визначає напрямок на дрон (не пеленгує);

- не визначає точну несучу частоту передавача — лише діапазон (вікно);

- не виявляє цифрові відеосистеми (DJI O3/O4, Walksnail, HDZero тощо) — тільки аналогове FPV-відео.

3. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| № | Параметр | Значення |
| --- | --- | --- |
| 1 | Робочі діапазони | 900-1800МГц 2700-4500МГц 4850-6150МГц 6100-8260МГц |
| 2 | Метод детекції | аналіз синхроструктури аналогового відео (CVBS, PAL/NTSC) |
| 3 | Дальність виявлення | не менше 3000 м |
| 4 | Час сканування повного діапазону | не більше 8 с |
| 6 | Живлення (вбудований АКБ) | Li-ion 3s2p, 10,8 В |
| 7 | Об'єм вбудованого АКБ | 75,6 Вт·год |
| 8 | Час роботи | не менше 500 хв |
| 9 | Монітор | 5 дюймів (127 мм) |
| 10 | Вага | не більше 700 г (без антен); не більше 1000 г (з антенами) |
| 11 | Ступінь захисту корпусу | IP54 (ДСТУ EN 60529:2018 з Поправкою № 1:2021) |
| 12 | Матеріал корпусу | PETG пластик |
| 13 | Інтерфейс заряджання | USB Type-C, 5 В (з підтримкою USB PD) |
| 14 | Відеовихід | AV |
| 15 | Вихід на РЕБ | роз'єм MT30 |
| 16 | Антенні зʼєднувачі | SMA, 4 шт. |
| 17 | Споживана потужність | не більше 7,5 Вт у робочому режимі; не більше 15 Вт від зовнішнього джерела під час заряджання |
| 18 | Час готовності до роботи після увімкнення (startup time) | не більше 20 с |
| 19 | Температура експлуатації | від мінус 20 °С до плюс 50 °С |
| 20 | Температура заряджання АКБ | від 0 °С до плюс 45 °С |

4. ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД

5. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Пристрій «КОЖАН 4.0»

- Антени — 4 шт.

- Зарядний кабель USB Type-C

- Кріплення приладу

- Настанова з експлуатації

- Виносна антена 3м (опційно)

6. ПОЧАТОК РОБОТИ

Встановіть антени. Закрутіть антени у відповідні роз'єми згідно з маркуванням на корпусі. Кожна антена має позначення, що відповідає своєму гнізду.

Тримайте антени вертикально — це необхідно для коректної роботи.

Увімкніть пристрій повзунковим вмикачем у положення ON. Після увімкнення:

- світлодіод світиться (індикація старту);

- лунає один короткий звуковий сигнал («біп»);

- на екрані з'являється інформація про стан, зокрема рівень заряду.

Переконайтеся у достатньому заряді (показник у статус-рядку).

Після старту прилад автоматично починає сканування.

7. ОРГАНИ КЕРУВАННЯ ТА ІНДИКАЦІЯ

7.1. Кнопки

Прилад має 5 кнопок. Дії залежать від поточного режиму. Поточна дія кожної кнопки завжди показана у нижньому рядку екрана напроти неї. Кнопки BUT1, BUT4 та BUT5 розрізняють коротке і довге (≈0.6 с) натискання.

Фізичний порядок кнопок на корпусі зліва направо та символи на панелі:

◄   −   OK   +   ►

На панелі знак «−» розташований ліворуч від центру, «+» — праворуч. Це відповідає інтуїтивному правилу: ліва кнопка зменшує, права збільшує.

Режим SCAN (сканування):

| Кнопка | Коротко | Довго |
| --- | --- | --- |
| ► (права) | Продовжити скан / наступний знайдений | Вхід у меню |
| + | Підстройка +2 МГц (у парку) | — |
| OK (центр) | Перемкнути режим (SCAN→SEEK→TRACK) | — |
| − | Підстройка −2 МГц (у парку) | Додати в білий список |
| ◄ (ліва) | Ручне введення частоти | Відкрити «Останні детекції» (журнал) |

У режимах SEEK і TRACK кнопка ◄ коротко виконує: SEEK — скинути пошук (Reset), TRACK — пауза/відновлення. Решта кнопок діють так само, як у SCAN.

У меню діють підказки в нижньому рядку екрана: ОК   НАЗАД   ▼   ▲.

| Підказка | Кнопка | Дія |
| --- | --- | --- |
| ▲ | ► (права) | вгору по пунктах; у редагуванні значення — збільшити |
| ▼ | + | вниз по пунктах; у редагуванні значення — зменшити |
| ОК | ◄ (ліва) | вибрати пункт / підтвердити значення |
| НАЗАД | − | на рівень вгору / вийти без збереження |

Орієнтуйтеся на підказки в нижньому рядку — вони завжди показують поточну дію кнопки. Через ≈30 с бездіяльності меню само закривається (зміни в редакторі відкидаються).

Ручне введення частоти (4 цифри):

| Кнопка | Дія |
| --- | --- |
| ► / ◄ | Перехід між розрядами (вправо / вліво) |
| + / − | Збільшити / зменшити активну цифру |
| OK (коротко) | Підтвердити та припаркуватися на введеній частоті |
| OK (довго) | Скасувати введення |

Під час введення праворуч показується діапазон (напр. «5.8G») або «поза діап.», якщо частота поза робочими діапазонами.

7.2. Екран / OSD

У верхній частині екрана — статус-рядок:

[режим]  [!загрози]  [частота]  [RSSI]  [батарея]

- Режим: Scan / Find (зупинка на каналі) / SEEK / TRACK / Man (ручний парк) / PAUSE. Під час активного авто-глушіння РЕБ показується мітка РЕБ.

- Загрози: кількість виявлених вікон-сигналів (!N).

- Частота: поточна частота парку, МГц.

- RSSI: сила сигналу припаркованої несучої (R###), доступна в усіх діапазонах.

- Батарея: іконка рівня + відсоток (червоним при низькому заряді).

На головному екрані у режимах SEEK/TRACK ліворуч може відображатися список знайдених частот (до 8 позицій).

Примітка про OSD. Текстова інформація накладається поверх вхідного відео. Якщо реального відеосигналу немає, екран під час сканування може бути темним — це нормально.

7.3. Світлодіод (LED)

| Стан | Патерн |
| --- | --- |
| Старт | світиться суцільно (короткочасно) |
| Тривога | серія спалахів |
| «Серцебиття» | поодинокий короткий спалах із паузою |
| Вимкнено | не світиться |

7.4. Звукова сигналізація

| Подія | Сигнал |
| --- | --- |
| Старт | 1 короткий «біп» |
| Виявлення дрона | 3 короткі «біпи» |
| Ручна підстройка частоти | без звуку |
| Низький заряд | короткий попереджувальний сигнал |

Беззвучний режим вмикається через меню: Детектор → Звук.

8. РЕЖИМИ РОБОТИ

Перемикання основних режимів — центральною кнопкою OK: SCAN → SEEK → TRACK → SCAN.

8.1. SCAN — сканування

Безперервне сканування всього спектра по всіх увімкнених діапазонах. При виявленні прилад може зупинитися на каналі та показати відео.

8.2. SEEK — пошук із зупинкою

Прилад сканує діапазони, формує список знайдених сигналів і зупиняється на знайденому каналі. ► — перехід до наступного знайденого дрона. ◄ (Reset) — скинути результати пошуку (діє, коли прилад зупинився на знайденому каналі).

8.3. TRACK — стеження

Прилад веде список цілей (до 8) і по черзі перевіряє кожну: затримується на цілі, контролює її присутність, видаляє ті, що зникли. ◄ (Pause) — призупинити/відновити.

8.4. Ручний парк та введення частоти

У режимі SCAN коротке натискання ◄ (Freq.) відкриває редактор частоти. Введіть 4 цифри (див. 7.1) і підтвердьте — прилад припаркується на цій частоті та триматиметься її, доки ви не натиснете ► для продовження.

8.5. Пауза / Відновлення

У режимі TRACK кнопка ◄ ставить роботу на паузу й відновлює без втрати стану.

9. МЕНЮ НАЛАШТУВАНЬ

Вхід у меню — довге натискання ►. Навігація — див. 7.1.

Кореневе меню:

| Пункт | Призначення |
| --- | --- |
| Детектор | налаштування виявлення |
| Журнал детекцій | лог спрацювань (розділ 11) |
| Б.Список | білий список частот (розділ 12) |
| Екран | яскравість, фон, режими екрана |
| Система | Wi-Fi, оновлення, мова, калібрування, скидання |
| Про пристрій | серійний номер, MAC, версія (розділ 14) |

9.1. Детектор

Базові пункти (доступні завжди):

| Пункт | Значення |
| --- | --- |
| Чутливість | — / Мінімальна / Середня / Висока |
| Звук | Вимк. / Увімк. |
| РЕБ авто | Вимк. / Увімк. (див. розділ 17) |
| РЕБ час | 30…300 с (крок 30) |

Чутливість — швидкий вибір готового профілю виявлення. «Мінімальна» дає менше хибних спрацювань; «Середня» — заводський баланс; «Висока» — ловить слабші та дальші сигнали (у місті на «Високій» можливе зростання кількості хибних через насичений ефір). Після вибору профіль застосовується миттєво, а пункт повертається у «—».

Розширені параметри детектора описані в розділі 10.

9.2. Екран

| Пункт | Значення |
| --- | --- |
| Нічний режим | Вимк. / Увімк. |
| Економія | Вимк. / Увімк. |
| Підсвітка | 0…100 % |
| Яскравість / Контраст / Насиченість | 0…100 % |
| Фон | Сніг / Синій / Чорний |

Нічний режим тримає екран вимкненим (вмикається лише кнопкою). Економія гасить підсвітку під час сканування без тривоги.

9.3. Система

| Пункт | Значення |
| --- | --- |
| Wi-Fi | Вимк. / Увімк. |
| IP | адреса у мережі (тільки читання) |
| Оновлення ПЗ | запуск оновлення з хмари (розділ 13) |
| Мова | Українська / English / Deutsch / Polski |
| Калібровка бат. | калібрування на повному заряді |
| Калібровка за напр. | введення виміряної напруги АКБ (розділ 19) |
| Скидання | скидання до заводських налаштувань |

Скидання стирає користувацькі налаштування та перезавантажує прилад.

10. ЖУРНАЛ ДЕТЕКЦІЙ

Прилад автоматично веде журнал впевнених спрацювань: для кожного виявлення записуються час, частота, діапазон і якість сигналу. Діє правило «один припаркований дрон = один запис» — журнал показує реальні події, а не потік однакових рядків.

На приладі

Швидкий доступ: на головному екрані утримуйте кнопку ◄ — відкриється список «Останні детекції». Або через меню: Журнал детекцій → Останні детекції.

Кожен рядок: дата, час, частота (МГц) і діапазон (напр. 07-11 08:52  6040  6G). Якщо годинник не виставлено — показується час від увімкнення. ◄ (OK) на рядку переводить прилад на частоту цієї детекції. Гортання — ►/−.

Підменю Журнал детекцій:

| Пункт | Значення |
| --- | --- |
| Останні детекції | список останніх спрацювань |
| Записів | скільки всього у журналі (читання) |
| Відсіяно | скільки парків не дотягнули до порога (читання) |
| Логування | Увімк. / Вимк. ведення журналу |
| Лише сильні | писати лише сильні сигнали |

Експертні пункти: DC-settle (0…10000 мс) — пропуск перших мілісекунд після парку; Вікно об'єдн. (10…600 с) — інтервал, у межах якого повтори того самого сигналу не створюють новий запис; Ліміт файлу (4…128 КБ) — максимальний розмір файлу журналу.

У веб-інтерфейсі

Сторінка Журнал: таблиця з колонками Дата/час, Діапазон, МГц, Вікно, Впевненість (Conf), RSSI, стандарт відео. Кнопки: Оновити, CSV (завантажити повний журнал файлом), Очистити (стерти весь журнал — потребує підтвердження). Нижче — Статистика: розподіл по діапазонах, гарячі частоти, активність по годинах.

Повна очистка журналу виконується лише через веб-інтерфейс.

11. БІЛИЙ СПИСОК ЧАСТОТ

Щоб прилад не тривожив на відомий дружній сигнал, додайте його частоту до білого списку: припаркуйтеся на каналі дружнього передавача та утримуйте кнопку −. З'явиться напис «ЗБЕРЕЖЕНО У БІЛИЙ СПИСОК».

Перегляд і видалення — у меню Б.Список:

Список вміщає до 8 частот. Пункт «Очистити» стирає весь список.

Важливо: записи білого списку тимчасові — кожен діє близько 15 хвилин з моменту додавання, після чого автоматично знімається. Це зроблено, щоб дружні частоти не «застрягали» в ігноруванні надовго.

12. ОНОВЛЕННЯ ПРОШИВКИ

Прошивка «КОЖАН 4.0» оновлюється єдиним файлом (прошивка + дані разом). Є два шляхи: з хмари (прилад сам тягне свіжу версію з сервера) і локально (файл із комп'ютера через веб).

12.1. Оновлення з хмари — з приладу

Меню Система → Оновлення ПЗ → Так. Прилад під'єднається до сервера, перевірить наявність новішої версії обраного каналу й, за наявності, встановить її.

Під час оновлення екран повністю перехоплюється прогрес-екраном; усі кнопки заблоковано, щоб не перервати процес:

`

Не вимикайте живлення під час оновлення. Після успішного оновлення прилад перезавантажиться.

Фази на екрані: «Перевірка…», «Завантаження…» (зі смугою й відсотком), «Встановлення…». Підсумки: «Оновлень немає / Версія актуальна» або «Помилка оновлення / Спробуйте ще раз».

12.2. Оновлення через веб-інтерфейс

Сторінка Система → картка «Оновлення прошивки». Тут показано Поточну версію, Номер збірки, Версію плати й дату збірки, а також перемикач каналу оновлень: Стабільна / Бета (звичайним користувачам залишати «Стабільна»).

- Перевірити оновлення — перевіряє сервер без заливки; якщо є новіша версія, з'явиться банер «Доступне оновлення» з кнопкою «Встановити».

- Вибрати файл оновлення — локальне оновлення файлом з комп'ютера (приймає повний пакет або окремо прошивку/дані; тип визначається автоматично). Після вибору — «Встановити».

Номер збірки — головне число для звірки: якщо після оновлення воно не змінилося, образ не застосувався (не той файл або стався відкат).

Прилад також сам тихо перевіряє наявність оновлень, поки підключений до Wi-Fi, і за наявності новішої версії підсвічує банер у веб та коротке повідомлення на екрані.

13. ПРО ПРИСТРІЙ

Меню Про пристрій показує незмінну «особу» приладу:

| Поле | Опис |
| --- | --- |
| SN | серійний номер, напр. KZH-R42-EVTZFRCC-Z |
| Рев | ревізія плати (напр. 4.2) |
| MAC | унікальний ідентифікатор (12 символів) |
| Збірка | номер збірки прошивки |

Ці дані знадобляться при зверненні в підтримку та обліку приладу. Серійний номер і MAC незмінні й переживають скидання та перепрошивку. Ті самі дані видно у веб-інтерфейсі (сторінка «Система»).

Хмарна синхронізація (за наявності Wi-Fi). Якщо прилад підключено до мережі, він може автоматично й у фоні вивантажувати журнал спрацювань на сервер. Синхронізація тиха, нічого налаштовувати не потрібно. Приватність: передаються лише події детекції (час, частота, діапазон, впевненість, рівень сигналу) — без відео, звуку чи координат. У польовому режимі (Wi-Fi вимкнено) журнал накопичується локально.

14. ВЕБ-ІНТЕРФЕЙС

Прилад має вбудований веб-інтерфейс для налаштування та моніторингу з телефона чи комп'ютера.

Увімкніть Wi-Fi на приладі: Система → Wi-Fi → Увімк. Під'єднатися можна двома способами.

Спосіб 1 — дефолтна мережа (найпростіший). У прошивку вшито службову мережу. Створіть на телефоні або роутері точку доступу з такими даними:

| Параметр | Значення |
| --- | --- |
| Ім'я мережі (SSID) | update |
| Пароль | update123 |

Детектор автоматично під'єднається до неї одразу після ввімкнення Wi-Fi. Далі подивіться його адресу в пункті Система → IP і відкрийте її у браузері.

Спосіб 2 — власна мережа. Підключіть прилад до вашої Wi-Fi мережі через веб-вкладку Мережа (введіть SSID і пароль своєї мережі) або під'єднайтеся до власної точки доступу приладу (SSID виду KOZHAN-XXXX).

Вхід у веб-інтерфейс. При відкритті адреси браузер запитає логін і пароль:

| Параметр | Значення |
| --- | --- |
| Логін | admin |
| Пароль | modesp |

Веб-інтерфейс має чотири вкладки:

| Вкладка | Призначення |
| --- | --- |
| Dashboard | живий стан: сканер, активний діапазон, вікно частот, рівень і впевненість сигналу, стан РЕБ, заряд |
| Журнал | таблиця детекцій, експорт CSV, статистика (розділ 11) |
| Мережа | налаштування Wi-Fi (підключення до мережі) та точки доступу |
| Система | інформація про пристрій, оновлення прошивки, мова, рівень налаштувань детектора, сервіс (бекап, перезавантаження, скидання) |

Веб-інтерфейс — зручний спосіб переглянути статистику спрацювань, оновити прошивку та ввімкнути експертні налаштування детектора.

15. МОВА ІНТЕРФЕЙСУ

Прилад підтримує чотири мови інтерфейсу: Українська, English, Deutsch, Polski. Перемкнути — у меню Система → Мова (або у веб-інтерфейсі). Вибір зберігається й не втрачається після вимкнення.

16. ІНТЕГРАЦІЯ З РЕБ-СИСТЕМАМИ (MT-30)

Прилад обладнаний роз'ємом MT-30 для інтеграції із зовнішніми системами радіоелектронної боротьби. Це дозволяє автоматично активувати РЕБ одразу після виявлення загрози, мінімізуючи реакційний час оператора.

Налаштування (меню Детектор):

- РЕБ авто — Увімк./Вимк. автоматичного подання команди на РЕБ при тривозі.

- РЕБ час — тривалість командного імпульсу (30…300 с).

Як це працює:

  - Детектор виявляє сигнал дрона в одному з робочих діапазонів.

  - Якщо «РЕБ авто» увімкнено, прилад формує командний сигнал на виході MT-30.

  - Підключена РЕБ-система отримує сигнал і вмикає глушіння; у статус-рядку екрана з'являється мітка РЕБ, стан також видно на вкладці Dashboard веб-інтерфейсу.

Примітка. РЕБ-система має бути технічно сумісною з тригерними сигналами роз'єму MT-30. Прилад є засобом виявлення, а не придушення.

17. ВІДЕОВИХІД AV

Окремий аналоговий відеовихід AV дозволяє виводити перехоплене відео на зовнішній монітор, відеореєстратор або FPV-окуляри. Зображення дублюється з вбудованого екрана без впливу на роботу приладу.

18. БАТАРЕЯ ТА ЖИВЛЕННЯ

- Заряджання — через роз'єм USB Type-C.

- Не заряджайте прилад зарядними пристроями від STARLINK.

- При низькому заряді прилад подає короткий попереджувальний сигнал. Рекомендується працювати з достатнім зарядом або від зовнішнього живлення.

- При критичному падінні напруги можливі: перезавантаження, зниження чутливості, некоректне відображення сигналів.

Калібрування рівня заряду (меню Система):

- Калібровка бат. — виконується при повному заряді АКБ, без вимірювань.

- Калібровка за напр. — введення виміряної мультиметром напруги АКБ у вольтах (9.00…12.60 В). Точніший спосіб калібрування.

19. ЗВЕРНІТЬ УВАГУ

  - Прилад не є засобом радіоелектронної боротьби. Він виявляє, а не глушить дрони.

  - Наявність активних РЕБ-систем може знижувати ефективність роботи. Розносьте приймач і РЕБ по висоті та відстані, враховуйте діаграму спрямованості антен РЕБ.

  - Встановлюйте антени строго за маркуванням на корпусі.

- 4.  Тримайте пристрій вертикально — антени мають стояти вертикально.

- 5.  Режим роботи залежить від рівня заряду.

- 6.  Не залишайте пристрій під прямими опадами без захисту.

20. ВАЖЛИВО

Під час виявлення аналогового відеосигналу прилад автоматично зупиняє сканування, фіксує канал і відображає відео та параметри сигналу. Щоб продовжити пошук інших FPV-дронів, оператору потрібно вручну натиснути ► (права кнопка) для переходу на наступну частоту. Без цього прилад залишатиметься на знайденому сигналі та не скануватиме інші частоти.

21. ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТ

1. Догляд та обслуговування

- Очищення: протирайте корпус і екран лише вологою серветкою. Заборонено використовувати спирт, ацетон та розчинники (пошкоджують 3D-пластик).

- Роз'єми: очищуйте SMA-різьбу антен сухою щіткою. Захищайте порти Type-C, AV та MT-30 від бруду й піску.

- Живлення від STARLINK: категорично заборонено заряджати прилад від блоків живлення STARLINK (спалить контролер).

2. Поломки та їх усунення

- Прилад не вмикається: глибокий розряд. Поставте на зарядку через Type-C на 30 хвилин.

- Зсув тексту OSD / зникнення графіки: збій синхронізації сигналу. Виконайте ручну підстройку частоти на ±2 МГц кнопками «−» або «+».

- Відмова автоматики РЕБ: перевірте надійність кабелю в роз'ємі MT-30 та сумісність тригера.

3. Обмеження на ремонт

Корпус приладу нерозбірний (IP54). Будь-яке самостійне розкриття, паяння чи ремонт плат заборонені. Оператор може замінювати лише зовнішні антени. Для ремонту звертайтеся в офіційні канали підтримки (розділ 24).

22. МОЖЛИВІ НЕСПРАВНОСТІ ТА ПІДКАЗКИ

| Ситуація | Що зробити |
| --- | --- |
| OSD/відео не відображається | Перейдіть на частоту ±2 МГц; перевірте рівень сигналу |
| Екран темний під час сканування | Це норма (економія / нічний режим); натисніть будь-яку кнопку |
| Багато хибних спрацювань | Оберіть нижчу «Чутливість» (Мінімальна) або підніміть пороги в експертному режимі |
| Дружній передавач постійно тривожить | Додайте його в білий список (утримання «−») |
| Оновлення не застосувалось | Звірте «Номер збірки» у веб — якщо не змінився, стався відкат або залито не той файл |

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Виріб: Детектор FPV-дронів «КОЖАН 4.0»

| Поле | Заповнює продавець |
| --- | --- |
| Серійний номер (SN) |  |
| Дата продажу |  |
| Назва продавця |  |
| Підпис / печатка (М.П.) |  |

Гарантійні зобов'язання

Гарантійний строк — 12 місяців з дати продажу.

Гарантійне обслуговування здійснюється за наявності цього талона із заповненими полями та зазначеним серійним номером виробу.

Гарантія не поширюється на несправності, спричинені: механічними пошкодженнями; потраплянням вологи, пилу чи сторонніх предметів; самостійним розкриттям, ремонтом або модифікацією виробу; використанням не за призначенням; заряджанням від невідповідних джерел живлення (зокрема від пристроїв STARLINK).

Відомості про гарантійні ремонти

| Дата | Несправність | Виконані роботи | Підпис |
| --- | --- | --- | --- |

З умовами гарантії ознайомлений(-а). Виріб перевірено у моїй присутності, претензій до комплектності, якості та зовнішнього вигляду не маю.

Підпис покупця: _____________________

23. ЗВ’ЯЗОК ТА ПІДТРИМКА

Для отримання технічної підтримки, консультацій, оновлень та актуальної інформації про обладнання скористайтесь нашими офіційними каналами зв'язку.

Є ЗАДАЧА — ЗНАЙДЕМО РІШЕННЯ

Telegram

Офіційний канал швидкого зв'язку з нашою командою. Тут ви можете оперативно отримати відповіді на будь-які питання, пов'язані з сервісом, замовленнями, технічною підтримкою та консультаціями щодо роботи обладнання.

@VANGUARDSALE

Instagram

Наша публічна сторінка, де ми показуємо себе, нашу команду та розробки. Тут ви знайдете приклади роботи обладнання, демонстрації рішень, нові проєкти та оновлення.

@VANGUARD_URS